关于市一院采购外网核心及汇聚层设备升级项目

招标公告

- 项目基本情况

1、招标人：张家港市第一人民医院

2、项目名称：外网核心及汇聚层设备升级项目

3、招标编号：2023-YNGK-002-1

4、项目预算：3万元（超预算废标）

5、采购方式：竞争性谈判

- 项目招标内容

张家港第一人民医院现有整体网络建设较早，随着医院提出的各项战略落地和逐渐增大的业务需求，现在办公外网网络设备存在老旧故障风险，需要重新购置一台三层交换机及网络架构需同步更新。

（一）硬件设备

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机I | 1.性能指标：交换容量≥756Gbps，转发能力≥252Mpps（若官网存在多个值，以最小值为准）； | 1 |
|  |  | 2.接口要求：单机支持千兆SFP口≥48个，万兆SFP+口≥4个，支持≥1个扩展插槽； |  |
|  |  | 3.CPU防护：支持CPU保护功能，支持PVST功能; |  |
|  |  | 4.链路聚合：支持GE端口聚合；支持10GE端口聚合；支持静态聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合； |  |
|  |  | 5.智能管理：支持SmartMC功能，支持绿洲云平台管理功能。 |  |
|  |  | 6.镜像功能：支持端口镜像功能。 |  |
|  |  | 7.MAC：MAC表≥64K； |  |
|  |  | 8.路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； |  |
|  |  | 9.有线无线一体化：内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈； |  |
|  |  | 10.堆叠:最大堆叠台数>=9台;支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； |  |
|  |  | 11.多功能插卡：支持安全插卡功能。 |  |
|  |  | 12.虚拟化：支持IRF本地负载分担功能，IRF单点管理功能。 |  |
| 2 | 接口模块 | 光口转以太网电接口模块 | 16 |
| 3 | 电源模块 | 250W 交流电源模块（电源面板侧出风） | 2 |
| 4 | 风扇模块 | 风扇模块(风扇面板侧出风) | 2 |
| 5 | 售后服务 | 整机原厂叁年质保含配件并出具原厂质保函，原厂工程师上门安装调试服务，需要重新规划整体网络架构服务。 | 1 |

- （二）网络架构服务

- 重新规划VLAN网段，IP地址;

- 网关地址设置在三层交换机虚接口上;

- 调整防火墙配置,IP地址+MAC绑定上网;

- 修改楼层接入交换机配置、增加管理接口地址;

- AC无线控制器、无线AP重新配置syynet;

- 数量：约40个左右楼层机房

- 替换原有老旧设备包括：Extreme交换机4台，HUAWEI汇聚交换机1台；H3CS5500交换机1台

- 供应商资质要求

- 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

1、本次采购不接受联合体投标；

2、本次采购不接受进口产品投标。

(三) 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

2、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 获取谈判文件

获取谈判文件时间：2023年6月 20日至6月 25 日08:00--17：00，节假日除外。

获取方式：线上获取，请各获取谈判文件供应商将符合以上资格要求的证明文件复印件加盖公章装订成册，扫描成PDF发送至联系人邮箱。如有伪造或虚报，则采购单位有权取消该供应商的获取或投标资格。

接收人：薛芹     邮箱：838284664@qq.com    联系电话：0512-56919838

获取时须提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证明复印件（加盖公章）；

（2）法人授权委托书原件（如有授权，加盖公章）；

（3）法人身份证复印件（加盖公章）；

（4）授权代表人的身份证复印件（复印件加盖公章）。

答疑时间：2023年06月26日09:00 - 11:00时整

疑问提出的方式：通过书面形式邮件至联系人邮箱。

招标文件澄清或者修改内容的告知方式：采用在“张家港市第一人民医院”官网公告的方式告知，投标人可自行下载。

符合专业条件的供应商不足三家的或因重大变故，采购任务取消的告知方式：采用在“张家港市第一人民医院”官网公告的方式告知。

- 投标文件接收信息

投标文件接收时间：2023年7月17日13：15-13：45

投标文件接收截止时间：2023年7月17日13：45

接收方式：现场纸制文件

- 开标时间及地点

开标时间：2023年7月17日13：45时整

开标地点：张家港市第一人民医院行政楼四楼信息中心

开标方式：现场

- 投标文件制作份数要求

正本份数：1份；副本份数：1份

八、本次招标投标保证金

本项目不收取投标保证金。

张家港市第一人民医院

2023年6月20日