张家港市第一人民医院

服务器存储项目需求

一、项目背景

1.1 政策与行业驱动

随着“健康中国 2030"战略的推进及国家卫健委对医院信息化建设要求的不断提高，医疗大数据已成为医院核心资产。

评级要求： 电子病历系统功能应用水平分级评价、医院信息互联互通标准化成熟度测评均对数据质量、集成平台性能提出了硬性指标。

医保支付改革： DRG/DIP 付费方式的全面落地，要求医院具备精准的病案数据编码、费用归集和分析能力，这对数据处理的速度和准确性提出了极高要求。

数据安全法： 《数据安全法》、《个人信息保护法》及医疗行业数据安全管理规范，要求医院必须建立符合“等保 2.0"三级要求的数据安全存储与审计硬件环境。

1.2 医院内部需求

数据孤岛打破： 医院内部存在 HIS、LIS、PACS、EMR 等多个异构系统，数据标准不一，需要强大的硬件算力进行 ETL（抽取、转换、加载）处理。

临床科研支持： 临床科研需要检索海量历史病历数据，传统数据库架构难以支撑复杂查询和大规模数据挖掘。

运营决策支持： 医院精细化管理（HRP）需要实时数据报表，对并发读取性能要求高。

HIS整体情况：我院HIS系统经过近年来的建设，有效的支撑了医院业务的稳定运行，随着医疗技术的不断发展，数据量增长较快，并且对计算的要求越来越高，存放数据的存储资源面临容量与性能的巨大挑战，为满足临床诊断、教学科研及患者服务的需求，必须对HIS业务进行架构调整，以确保数据的安全、可靠、高效存取。

1.3 现有硬件瓶颈

存储容量不足： 影像数据和日志数据增长迅速，存储容量严重不足，对于医院现有存储的性能也无法满足数据治理的要求。对于结构化与非结构化数据混存，容易挤压业务数据库资源。

计算性能瓶颈： 数据治理涉及大量清洗、标准化任务，现有服务器 CPU/内存资源在高峰期无法满足要求，从而容易导致数据延迟。并且现有的物理服务器老旧，虚拟化率低，没法满足数据治理要求。

二、项目建设目标

调整整体HIS的底座架构，保证全院打造一个强核心、高智能的 HIS 系统，使其成为医院数字化转型的发动机。通过实现上述目标，医院将具备应对医保支付改革的能力，提升医疗质量与安全，并为未来的 AI 医疗和科研大数据应用提供高质量的数据支撑。

构建高性能数据底座： 搭建支持全闪数据存储、高并发读写的基础设施，支撑数据中台运行。

实现数据全生命周期管理硬件支撑： 从数据采集、存储、处理到归档、销毁，提供对应的硬件资源保障。

三、项目技术方案

3.1 总体架构设计

采用“分层解耦、软硬分离、安全内生”的设计原则，硬件层为数据治理软件平台接入层： 数据采集服务器（负责对接各业务系统接口）。

计算层： 大数据计算集群（负责 ETL、清洗、标准化）。

存储层： 高性能全闪存储（负责热数据、冷数据分级存储）。

3.2 硬件配置详细建议

HIS整体架构，自行到医院调研

| 领域 | 模块 | 资源名称 | CPU （核） | 内存 （G） | 系统盘 （G） | 数据盘（存放业务数据和日志等） （G） | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络资源 | 基础网络 | VIP/SLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术底座 | 控制平面 | 控制平面1 | 4 | 8 | 300 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 控制平面2 | 4 | 8 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 控制平面3 | 4 | 8 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  | 云原生 | 云原生1 | 8 | 32 | 40 | 3000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 云原生2 | 8 | 32 | 40 | 500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 云原生3 | 8 | 32 | 40 | 500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
| 数据中台 | 应用集群 | 应用1 | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 应用2 | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 应用3 | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 应用4 | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 应用5 | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 应用6 | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 应用7 | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  | 中间件 | 中间件1 | 16 | 64 | 40 | 2500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 中间件2 | 16 | 64 | 40 | 2500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 中间件3 | 16 | 64 | 40 | 2500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 中间件4 | 16 | 64 | 40 | 2500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 中间件5 | 16 | 64 | 40 | 2500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 中间件6 | 16 | 64 | 40 | 2500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  | 数据库 | 数据库1 | 48 | 96 | 40 | 4000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 数据库2 | 48 | 96 | 40 | 4000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 数据库3 | 48 | 96 | 40 | 4000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  | 监控 | 监控1 | 16 | 32 | 40 | 1500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 监控2 | 16 | 32 | 40 | 1500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 监控3 | 16 | 32 | 40 | 1500 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  | 大数据底座 | 采集 | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  | 大数据存储计算 | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 16 | 64 | 40 | 200 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 32 | 128 | 40 | 3000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 32 | 128 | 40 | 3000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 32 | 128 | 40 | 3000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 32 | 128 | 40 | 3000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 32 | 128 | 40 | 3000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 32 | 128 | 40 | 3000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 32 | 128 | 40 | 3000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  |  |  | 32 | 128 | 40 | 3000 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
|  | 外网前置机 | 前置机 | 4 | 8 | 40 | 0 | Anolis OS 8.10/麒麟内核5.10+ |
| 合计 |  |  | 788 | 2744 | 1820 | 62900 |  |